表 1　平衡直流电桥参数

| Ra | Rb |
| --- | --- |
| 1000 | 5000 |

表 2　平衡直流电桥原始数据

平衡电阻 Rn (Ω)

250

250

250

表 3　平衡直流电桥计算明细

| rn | rx |
| --- | --- |
| 250 | 50 |
| 250 | 50 |
| 250 | 50 |

表 4　平衡直流电桥结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rx 均值 | 50 | Ω |
| 相对 Cu50 理论偏差 | 0 | % |

表 5　卧式电桥测 Cu50参数

| 电源 Us | 桥臂 R | 预平衡 Rn |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1000 | 50 |

表 6　卧式电桥测 Cu50原始数据

| 温度 t (°C) | 输出 U0 (mV) |
| --- | --- |
| 20 | 3.203145 |
| 23 | 3.682438 |
| 26 | 4.161423 |
| 29 | 4.640102 |
| 32 | 5.118474 |
| 35 | 5.596541 |
| 38 | 6.074302 |
| 41 | 6.551757 |
| 44 | 7.028908 |
| 47 | 7.505754 |

表 7　卧式电桥测 Cu50计算明细

| temperature | u0 | rx |
| --- | --- | --- |
| 20 | 3.203145 | 54.28 |
| 23 | 3.682438 | 54.922 |
| 26 | 4.161423 | 55.564 |
| 29 | 4.640102 | 56.206 |
| 32 | 5.118474 | 56.848 |
| 35 | 5.596541 | 57.49 |
| 38 | 6.074302 | 58.132 |
| 41 | 6.551757 | 58.774 |
| 44 | 7.028908 | 59.416 |
| 47 | 7.505754 | 60.058 |

表 8　卧式电桥测 Cu50结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 拟合 R0 | 50 | Ω |
| 温度系数 α | 0.00428 | 1/°C |
| R^2 | 1 |  |
| α 相对误差 | 1.013273e-13 | % |

表 9　交流电桥测电容参数

| Ra | Rb | 频率 f |
| --- | --- | --- |
| 100 | 120 | 1000 |

表 10　交流电桥测电容原始数据

| Cn (μF) | Rn (Ω) |
| --- | --- |
| 0.833333 | 10 |
| 0.833333 | 10 |
| 0.833333 | 10 |

表 11　交流电桥测电容计算明细

| cn | rn | cx | rc | tan_delta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.833333 | 10 | 1 | 8.333333 | 0.05236 |
| 0.833333 | 10 | 1 | 8.333333 | 0.05236 |
| 0.833333 | 10 | 1 | 8.333333 | 0.05236 |

表 12　交流电桥测电容结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Cx 均值 | 1 | μF |
| rC 均值 | 8.333333 | Ω |
| tanδ 均值 | 0.05236 |  |

表 13　交流电桥测电感参数

| Ra | Rb | 频率 f |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 1000 |

表 14　交流电桥测电感原始数据

| Cn (μF) | Rn (Ω) |
| --- | --- |
| 0.5 | 8 |
| 0.5 | 8 |
| 0.5 | 8 |

表 15　交流电桥测电感计算明细

| cn | rn | lx | rl | q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 8 | 5 | 8 | 3.926991 |
| 0.5 | 8 | 5 | 8 | 3.926991 |
| 0.5 | 8 | 5 | 8 | 3.926991 |

表 16　交流电桥测电感结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Lx 均值 | 5 | mH |
| rL 均值 | 8 | Ω |
| Q 均值 | 3.926991 |  |

表 17　热敏电阻（选做）原始数据

| 温度 t (°C) | R (Ω) |
| --- | --- |
| 20 | 1221.674808 |
| 23 | 1082.50498 |
| 26 | 961.518594 |
| 29 | 856.066673 |
| 32 | 763.92279 |
| 35 | 683.210203 |
| 38 | 612.342449 |
| 41 | 549.974743 |
| 44 | 494.964103 |
| 47 | 446.336524 |

表 18　热敏电阻（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 材料常数 B | 3500 | K |
| R^2 | 1 |  |

图 1　卧式电桥测 Cu50

图 2　热敏电阻（选做）

第三部分　数据分析与处理

平衡直流电桥

测 Cu50 室温电阻。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：rn=250，rx=50。

第 2 组逐点代入：rn=250，rx=50。

第 3 组逐点代入：rn=250，rx=50。

本组数据代入后：Rx 均值=50 Ω；相对 Cu50 理论偏差=0 %。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

卧式电桥测 Cu50

严格非线性反解并拟合 R-t。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：temperature=20，u0=3.203145，rx=54.28。

第 2 组逐点代入：temperature=23，u0=3.682438，rx=54.922。

第 3 组逐点代入：temperature=26，u0=4.161423，rx=55.564。

第 4 组逐点代入：temperature=29，u0=4.640102，rx=56.206。

第 5 组逐点代入：temperature=32，u0=5.118474，rx=56.848。

第 6 组逐点代入：temperature=35，u0=5.596541，rx=57.49。

第 7 组逐点代入：temperature=38，u0=6.074302，rx=58.132。

第 8 组逐点代入：temperature=41，u0=6.551757，rx=58.774。

第 9 组逐点代入：temperature=44，u0=7.028908，rx=59.416。

第 10 组逐点代入：temperature=47，u0=7.505754，rx=60.058。

本组数据代入后：拟合 R0=50 Ω；温度系数 α=0.00428 1/°C；R^2=1 ；α 相对误差=1.013273e-13 %。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电桥测电容

计算 Cx、损耗电阻与 tanδ。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：cn=0.833333，rn=10，cx=1，rc=8.333333，tan_delta=0.05236。

第 2 组逐点代入：cn=0.833333，rn=10，cx=1，rc=8.333333，tan_delta=0.05236。

第 3 组逐点代入：cn=0.833333，rn=10，cx=1，rc=8.333333，tan_delta=0.05236。

本组数据代入后：Cx 均值=1 μF；rC 均值=8.333333 Ω；tanδ 均值=0.05236 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电桥测电感

计算 Lx、线圈电阻与品质因数。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：cn=0.5，rn=8，lx=5，rl=8，q=3.926991。

第 2 组逐点代入：cn=0.5，rn=8，lx=5，rl=8，q=3.926991。

第 3 组逐点代入：cn=0.5，rn=8，lx=5，rl=8，q=3.926991。

本组数据代入后：Lx 均值=5 mH；rL 均值=8 Ω；Q 均值=3.926991 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

热敏电阻（选做）

拟合 lnR-1/T 求材料常数 B。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：材料常数 B=3500 K；R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可比较严格反解与线性近似的偏差，并分析热敏电阻自热效应。

改进建议

温度稳定后读数；Cu50 全程使用严格反解式，避免高温段采用小信号近似。

误差分析

检流计零漂、桥臂标称误差、接线与接触电阻、温度滞后及 U0 单位换算。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。